建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称： 中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目

建设单位：中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司

编制单位：中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司

2018年12月

建设单位：中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司

项目名称：中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目

法人代表：连海峰

编制单位：中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司

法人代表：连海峰

项目负责人:连子豪

| 建设单位：中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司 |  |
| --- | --- |
| 电话：13333008671 |  |
| 邮编： 056800 |  |
| 建设地址：魏县益民山南魏张公路东侧 |  |

目  录

项目概况	1

1.验收检测依据	2

1.1法律法规	2

1.2验收技术规范	2

1.3工程技术文件及批复文件	2

2工程建设情况	3

2.1 项目基本情况	3

2.2 建设内容	4

2.3生产工艺流程	5

2.4公用工程	6

2.5环评审批情况	6

2.6项目变动情况	6

2.7验收范围及内容	6

3、主要污染源及治理措施	7

3.1运营期主要污染源及治理措施	7

4环评批复要求	9

4.1审批部门审批意见	9

4.2审批意见落实情况	10

5验收执行标准	11

5.1污染物排放标准	11

5.2验收监测内容	12

6.质量保证及质量控制	13

6.1监测分析方法	13

7验收监测结果及分析	16

7.1生产工况	16

7.2监测结果	16

7.3监测结果分析	19

7.4总量控制要求	20

8环境管理检查	20

8.1环保管理机构	20

8.2施工期环境管理	20

8.3运行期环境管理	20

8.4社会环境影响情况调查	20

8.5环境管理情况分析	21

9结论和建议	21

9.1验收主要结论	21

9.2建议	22

9.3环保审批手续与“三同时”执行情况	23

附图

附图1、本项目所在地理位置示意图；

附图2、本项目厂区周围关系示意图；

附图3、厂区平面布置图；

附件

附件1：《中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目环境影响报告表》审批意见（魏环审【2017】018号）

附件2：江阴市富仁高科股份有限公司产品质量证明书（S/F双层油罐）

附件3：江阴市富仁高科股份有限公司营业执照及全国工业产品生产许可证

附件4：江阴市富仁高科股份有限公司签订的双层油罐采购框架协议

附件5：邯郸市朝阳石油有限公司施工资质及项目施工合同

附件6：《中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目验收检测报告》（标科（验）字【2018】第09003（B）号）

附件7：中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司油气回收系统《检测报告》（河南省金信汇环境检测技术有限公司H18020578号）及检测机构营业执照、资质认定证书等

附件8：应急预案备案表

项目概况

随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为保障境内过往车辆加油需要，满足当地及周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，完善公路配套功能及对周边先、镇的综合服务水平，结合魏县城乡总体发展规划，中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司投资143.2万元，在魏县益民山南魏张公路东侧建设加油站一座，以确保进出车辆用油需求，加促进县城经济发展。

中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司于2017年3月委托河北晶淼环境咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，2017年4月27日魏县环境保护局出具了关于《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目环境影响报告表》的批复（魏环审【2017】018号）。

中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司于2018年3月19日通过了油气回收系统验收检测。项目于2018年6月20日开始调试运行。企业尚未申领排污许可证，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

目前该建设项目稳定运行。2018年10月，中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司委托河北标科环境检测技术有限公司对其进行了验收监测，验收范围为生产过程排放废气、噪声、固废的治理措施，监测单位于2018年9月19日-2018年9月20日组织监测人员到场监测。根据实际建设情况以及实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，依据检测结果编制了竣工环保验收检测报告，为其竣工验收提供科学依据。

1.验收检测依据

1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》（2005年5月1日起施行）。

1.2验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）；

（2）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）（2017.11.23）；

（3）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（4）《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》。

1.3工程技术文件及批复文件

（1）《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目建设项目环境影响评价报告表》

（2）《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目环境影响评价报告表的批复意见》（魏环审【2017】018号）

（3）《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目验收检测报告》（标科（验）字【2018】第09003（B）号）。

2工程建设情况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目加油站基本情况介绍见下表2-1。

表2-1 项目基本情况

| 加油站名称 | 中国石化河北邯郸魏县第三加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 | 河北省邯郸市魏县益民山南魏张公路东侧 |  |  |
| 加油站负责人 | 翟延征 | 联系人 | 翟延征 |
| 联系电话 | 13333008671 | 邮编 | 056800 |
| 汽油储罐型号、数量 | V=30m3、3个 | 汽油加油枪型号、数量 | 双枪、2个 |
| 柴油储罐型号、数量 | V=30m3、1个 | 柴油加油枪型号、数量 | 双枪、2个 |

2.1.2地理位置及平面布置

本项目位于河北省邯郸市魏县益民山南魏张公路东侧。站址中心地理位置坐标为：N36°19’51.14”，E114°55’49.31”。项目西侧隔234省道(魏张公路)为邯郸市康帝森建筑材料公司，南侧90m隔空地为益民山商务会馆，东侧为驾校，北侧隔空地为山水名苑小区。

项目地理位置见附图1；项目所在地厂区周边环境概况见附图2。

2.1.3平面布置

本项目站区的出入口紧邻234省道(魏张公路)。加油站按功能划分为：站房、加油区、油罐区。站房座东朝西，位于站区东部，由北向南依次布设办公室、便利店、站房。西部区域为加油区，北部区域布设地埋式储罐区、职工休息室、配电室，油罐区东侧布设油罐车接卸口，其余地方为空地和道路、绿化。平面布置设计满足消防、运输要求，且加油机、油罐、通气管管口与站外建（构）筑物的距离，均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。项目站区平面布置见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1产品销售量

本项目产品主要为汽油、柴油。产品及销售规模见表2-2。

表2-2  产品方案一览表

| 产品类别 | 销售规模 |
| --- | --- |
| 汽油 | 1095吨/年 |
| 柴油 | 365吨/年 |

2.2.2主要能源消耗

本项目主要能源消耗见表2-3

表2-3  主要能源销售/消耗一览表

| 序号 | 名称 | 销售/消耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 1095 | t/a |
| 2 | 柴油 | 365 | t/a |
| 3 | 水 | 36.5 | m3/a |
| 4 | 电 | 20.3 | 万kW·h/a |

2.2.3生产设备

项目主要生产设备见表2-4。

表2-4  主要生产设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 环评批复情况 （台/套数） | 实际建设情况 （台/套数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油储罐（双层罐） | V=30m3 | 1 | 1 | 配套建设汽油油气回收设施 |
| 2 | 汽油储罐（双层罐） | V=30m3 | 3 | 3 |  |
| 3 | 汽油加油机 | 双枪 | 2 | 2 |  |
| 5 | 柴油加油机 | 双枪 | 2 | 2 | —— |
| 6 | 变压器 | S11-M315/10/0.4 | 1 | 1 | -- |
| 7 | 消防泵 | XBD4.4/50-150-235 | 11 | 11 | 消防设施 |

本项目双层罐由江阴市富仁高科股份有限公司设计制造（资质见附件）。

2.3生产工艺流程

2.3.1工艺流程图

项目油品运行工艺流程如下：

G N                              G                 N

罐车

真空输油泵

卸油

卸油区

机动车

加油

售油离心泵

地埋卧式储罐

G N            N                 G N S

注：废气G、噪声N、固废S

图2.3-1  工艺流程及产污环节图

本项目建成后年销售汽油1095吨/a和柴油365吨/a。工艺流程简述如下：

卸油：油品由专用汽车罐车运至站区。到站后由专门人员引至卸油区，接好接地线，静置15分钟后由计量员对油罐车油品进行检验清查，同时核对储油罐与油罐车油品是否相符，无误后采用液位计或其它人工计量仪器确认油罐的空容量，防止发生跑、冒、混油事故。清查计量完毕后，加油员关闭与相应储油罐相连接的加油机，然后由装卸工按照操作规程将卸油管连接到油罐车内，卸油采用密闭方式，卸油管深入到油罐底部，且管口距油罐底部不大于0.2米，检查确认后由罐车司机缓慢开启卸油阀开始灌油，卸油员则监视卸油管线、闸阀门、过滤器等相关设备的运行状况。卸油完毕后，操作人员登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。

加油：通过加油机的售油离心泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经过加油枪加到汽车油箱里，完成加油过程。

2.4公用工程

2.4.1供电

本项目用电由魏县供电局供电网提供，可以满足本项目生产需求。

2.4.2供热及制冷

本项目无生产用热和制冷，办公室采暖采用空气源热泵。

2.4.3给排水

给水：项目用水主要为职工盥洗用水，由魏县城镇供水管网供给。

排水：本项目无生产废水，盥洗废水水质简单且水量小，用于厂区泼洒抑尘。站区设一座防渗旱厕，定期清掏，由附近农民拉走用作农肥。

项目水平衡图如下：

新鲜水

0.1

0.08

0.02

职工盥洗用水

站区泼洒抑尘

沉淀池水

图2.4-1  项目水平衡图

2.4.4劳动定员与生产时制

本项目劳动定员5人，年工作365天，三班制，每班工作12h。

2.5环评审批情况

中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司于2017年3月委托河北晶淼环境咨询有限公司编制完成《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目建设项目环境影响评价报告表》，2017年4月27日，通过魏县环境保护局的审批（魏环审【2017】018号）。

2.6项目变动情况

经现场调查、核实，无变动情况，项目建成情况与环评及审批意见一致。

2.7验收范围及内容

本项目位于魏县益民山南魏张公路东侧。建设罩棚、油罐区、站房、办公室，购置双层卧式汽油储罐和柴油储罐，加油机等。环保工程主要为汽油油气回收系统。

①废气──工程外排废气情况，为具体检测内容。

②废水──工程无外排废水情况，为具体检查内容。

③噪声──项目厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物──项目产生的固体废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3、主要污染源及治理措施

3.1运营期主要污染源及治理措施

3.1.1废水

废水主要来源于为职工生活盥洗废水，盥洗废水水质简单且水量小，用于厂区泼洒抑尘。

3.1.2废气

本项目废气主要为在向油罐注入汽油及柴油、向机动车加油过程中产生的油气（以非甲烷总烃计），储罐采用地埋式双层储罐，项目为防止卸油过程出现溢油情况，安装了溢流控制系统；防止储油过程中出现渗漏，安装电子式液位计；项目安装油气回收系统，站区厂界非甲烷总烃废气执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业的最高允许排放浓度限制要求：无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点2.0mg/m3。

本项目油气回收系统由河南省金信汇环境检测技术有限公司（2018年3月2日更名为河南中裕检测技术有限公司）进行了检测，根据检测报告（H18020578），该加油站油气回收密闭性合格，1、2、3、4加油机液阻合格，1-1、1-2、1-3、1-4、2-5、2-6、2-7、2-8、3-9、4-11号加油枪气液比合格。本工程安装的各设备现场照片如下图。

图3-1 汽油油气回收装置及操作井

3.1.3噪声

本项目产生的噪声主要来源于机动车辆、加油设备等，项目采取低噪声设备、设备安装采取基础减振、禁止鸣笛等措施后，西厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类区标准；其他厂界满足2类区标准。

3.1.4固体废物

本项目固体废物主要为职工生活垃圾，由当地环卫部门统一清运；根据《国家危险废物名录》，罐底残渣为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-221-08，废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥。由中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司定期抽走。

3.1.5 防渗措施

本项目施工单位为邯郸市朝阳石油有限公司，该单位具有河北省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证（见附件，编号：[冀]JZ安许证字[2014]006966-2/2）。针对评价区区域包气带多为粉质粘土层和粉土层，防渗效果一般的特点，本项目以主动防渗漏措施为主，被动防渗漏措施为辅，人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。具体做法如下：

（1）地面及管道防渗措施

①该建设项目应加强管理，杜绝泄漏的发生，油罐区采取严格的防腐、防渗措施：

罐区地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，罐区基础的防渗性能应与6m后的黏土层（粘土渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

②外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求，外层管的壁厚小于5mm，双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通，管道系统的最低点设检漏点。

③双层管道坡向检漏点的坡度，不小于5‰，内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

④埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。

⑤埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。

⑥油罐采用江阴市富仁高科股份有限公司提供的符合标准的SF双层储油罐（生产许可证、产品质量证明书见附件）、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不大于3.5mm。

（2）防渗罐池的防渗措施

①防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。

②防渗罐池根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内两座设置2座油罐。

③防渗罐池的池壁顶高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。

④防渗罐池的内表面采用玻璃钢防渗层。

⑤防渗罐池内的空间，采用中性沙回填。

⑥防渗罐池的上部，设置有盖板，可有效防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。

3.1.6 环评结论

中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目符合国家和地方的产业政策要求，项目选址可行，平面布置合理，在严格采取本次环评提出的各项环保措施后，各污染物均达标排放，措施可行，不会对项目周围环境产生明显影响。该项目符合清洁生产水平要求，可以将项目风险降到最低点。因此，从环保角度分析，该项目可行。

4环评批复要求

4.1审批部门审批意见

中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目环境影响评价报告表的批复内容：

依据河北晶淼环境咨询有限公司编制的《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目环境影响评价报告表》，经研究，批复意见如下：

- 该项目位于魏县益民山南魏张公路东侧,站址中心地理位置坐标为：N36°19’51.14”，E114°55’49.31”，总建筑面积为950m2；建设内容及建设规模：本项目建设罩棚、油罐区、站房等建筑，总建筑面积为950m2；项目购置30m3汽油储罐3个和30m3柴油储罐1个，双枪加油机4台，为二级加油站。项目建成后销售汽、柴油4t/d，站内无汽车修理等其他建设内容。总投资143.2万元，其中环保投资10万元。

魏县国土资源局、魏县发展改革局、魏县规划局出具的相关部门审批意见之前不得开工建设。

- 根据你公司委托河北晶淼环境咨询有限公司编制的《中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目》（以下简称《报告表》），在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目的建设。

- 项目须严格按照《报告表》规定进行建设和生产，采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

（一）施工期：一、道路硬化与管理：1、施工场所内80%（按面积计）以上的车行道路必须硬化；2、车行道路上不能有明显的尘土；3、道路清扫时必须采取洒水措施。二、边界围挡：1、围挡下方设置不低于20cm高的防溢流座以防止粉尘流失；2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；3、任意两块围挡及围挡与防溢座的并拼接处不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。三裸露地面（含土方）覆盖；每一块裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；四、易扬尘物料覆盖：所有水泥、石灰等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均在遮蔽的范围内；五、运输车辆简易冲洗装置：1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；2、施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及粉土、泥土等易扬尘物料；3、污水处理产生的污泥，应设有妥善的处置措施。六、噪声(1)施工时段控制：项目在开工前需向魏县环境保护局进行噪声污染的排污申报。施工需严格控制施工时段，敏感点路段在中午12:00-14:30和夜间22:00-次日06:00禁止施工。（2）在声环境敏感点附近施工时，用活动式隔声吸声板围墙。对电锯等噪声大的声源实行封闭式管理、对产生高噪声的施工作业采取商品混凝土代替混凝土搅拌机，对施工机械实行施工前检定措施，未达到产品噪声限值者不准使用等措施。相关措施应报环境管理部门审核批准后方可实施。（3）尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，缩小施工噪声的影响范围。实现厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（二）运营期：1、项目无生产废水产生，项目产生的废水主要为职工关盥洗废水，用于站区泼洒抑尘。站区内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏作农肥。2、废气：本项目废气主要为向油罐注入汽油及柴油、向机动车加油过程中产生的油气（以非甲烷总烃计），处理后应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。站区厂界非甲烷总烃废气应执行河北省《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）其他行业最高允许排放浓度限制要求。3、噪声：本项目产生的噪声主要来源于机动车辆、加油设备等。项目采用措施后厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区排放限值，其他厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值。4、固体废物：固废应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求；和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。职工生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。5、环境风险方面：应认真落实报告中要求的风险防范措施，将风险发生概率及产生的破坏降到最低程度。6、地下水环境保护方面：应严格落实地下水环境影响评价专题报告中规定的环境保护措施，防止或最大限度减轻项目对地下水的污染。

- 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- 中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目，如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

4.2审批意见落实情况

审批意见及环评报告落实情况详见表4-1

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 环评报告及批复内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目位于魏县益民山南魏张公路东侧,站址中心地理位置坐标为：N36°19’51.14”，E114°55’49.31”，总建筑面积为950m2；建设内容及建设规模：本项目建设罩棚、油罐区、站房等建筑，总建筑面积为950m2；项目购置30m3汽油储罐3个和30m3柴油储罐1个，双枪加油机4台，为二级加油站。项目建成后销售汽、柴油4t/d，站内无汽车修理等其他建设内容。总投资143.2万元，其中环保投资10万元。 | 已落实，与环评及批复意见一致。 |
| 2 | 项目无生产废水产生，项目产生的废水主要为职工关盥洗废水，用于站区泼洒抑尘。站区内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏作农肥 | 已落实，与环评及批复意见一致。 |
| 3 | 向油罐注入汽油及柴油、向机动车加油过程中产生的油气（以非甲烷总烃计），处理后应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。站区厂界非甲烷总烃废气应执行河北省《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）其他行业最高允许排放浓度限制要求 | 经监测，达标排放。同时满足《加油站大气污染物排放标准》油气处理装置的限值要求。 |
| 4 | 西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实。经监测，已达标排放。 |
| 5 | 生活垃圾由当地环卫部门统一清运；罐底残渣由中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司定期抽走 | 已落实，与环评及批复意见一致。 |

5验收执行标准

5.1污染物排放标准

5.1.1噪声

表5-1  本项目验收监测噪声评价标准

| 类别 | 污染源 | 监测项目 | 验收依据及标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 机动车辆、 加油设备 | 西厂界噪声 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准 |
|  |  | 其他厂界噪声 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |

5.1.2废气

表5-2 本项目验收监测废气评价标准

| 类别 | 污染源 | 监测项目 | 验收依据及标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 油气回收及卸油 | 非甲烷总烃 | ≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准 |

5.1.3总量控制指标

表5-3  本项目验收监测总量控制标准

| 类别 | 污染源 | 监测项目 | 总量控制指标 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气 | 颗粒物 | 0t/a | 中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司的审批意见（魏环审【2017】018号） |
|  |  | SO2 | 0t/a |  |
|  |  | NOx | 0t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | COD | 0t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 0t/a |  |
|  |  | 总氮 | 0t/a |  |

5.2验收监测内容

5.2.1废气

表5-5  废气监测点位、频次、监测项目

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向1#，厂界下风向2#、3#、4# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天4次 |

5.2.2噪声

表5-6  厂界噪声监测点位、频次、监测项目

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 厂界外东、西、南、北各设1点 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼夜各1次 |

5.2.3油气回收系统

表5-7  监测点位、监测项目

| 设备 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 加油机 双层罐 | 加油机、加油枪、油罐 | 液阻、密闭性、气液比 |

监测点位见下图5-1。

无组织废气及噪声监测点位示意图：

○1#                   北风

▲1#

魏

中国石化

都    ▲2#                     ▲4#

南

大

街                 ▲3#

○2#     ○3#    ○4#

9月19日 天气：昼：阴 北风 风速：1.3 m/s

夜：阴 北风 风速：1.1 m/s

9月20日 天气：昼：晴 北风 风速：1.7 m/s

夜：晴 北风 风速：1.3 m/s

图例： ▲ 噪声  ○无组织废气

图5-1  无组织废气及噪声监测点位示意图

6.质量保证及质量控制

6.1监测分析方法

6.1.1监测分析方法

本次验收监测中，监测时使用仪器均经计量部门检定，样品采集及分析采用国标（或推荐）方法及有关的监测技术规范，监测分析方法见表6-1。

表6-1监测分析方法一览表

| 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》，HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | —— |
| 油气回收 | 液阻 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）附录A液阻检测方法 | —— |
|  | 密闭性 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）附录B密闭性检测方法 | —— |
|  | 气液比 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）附录C气液比检测方法 | —— |

6.1.2监测仪器

本次验收监测中，监测时使用仪器均经计量部门检定，样品采集及分析采用国标（或推荐）方法及有关的监测技术规范，监测使用仪器见表6-2。

表6-2监测使用仪器一览表

| 监测项目 |  | 仪器名称 | 检定单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | GC9790Ⅱ 气相色谱仪 BKA01 | 河北省计量监督检测院 |
| 废气 | 油气回收 | 油气回收参数检测仪 | 河北省计量监督检测院 |
| 噪声 | 厂界噪声 | AWA5688型多功能声级计BKH005 AWA6221B型声校准器 BKH006 | 河北省计量监督检测院 |

6.1.3人员资质

参加监测采样和测试的人员，均按照国家有关规定持证上岗。

6.1.4废气监测质量保证和质量控制

废气监测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

6.1.5噪声监测质量保证和质量控制

按有关标准要求，噪声分析仪在正常条件下进行监测，监测前、后经噪声校准器进行了校准，且校准合格。噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制见表6-3噪声监测仪器AWA5688校准记录。

表6-3  噪声监测仪器AWA5688校准记录

| 时间 | 标准声源值 | 测量前校准值 | 测量后校准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.09.19 | 94.0 | 93.8 | 93.8 |

7验收监测结果及分析

7.1生产工况

7.1.1无组织检测工况

无组织废气检测期间，加油机运行正常，平均工况90%。

| 时间 |  | 检测期间加油量 | 设计加油量 | 检测工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.09.19 | 柴油 | 0.038 t/d | 0.034 t/d | 90% |
|  | 汽油 | 0.137 t/d | 0.123 t/d | 90% |
| 2018.09.20 | 柴油 | 0.038 t/d | 0.035 t/d | 90% |
|  | 汽油 | 0.137 t/d | 0.124 t/d | 90% |

备注：检测工况=检测期间实际加油量/实际设计加油量×100％

7.1.2油气回收检测工况

检测液阻、密闭性、气液比时不加油和卸油；并且关闭油气排放处理装置。

| 要求 | 2018.03.19日检测期间 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 检测前24h没有进行气液比检测 | 24h以前未进行气液比检测 | 符合要求 |
| 检测前3h和检测过程中不得有大批量油品进出储油罐 | 最后一次大批量油品进出储油罐时间距离检测时间为1个月 | 符合要求 |
| 检测前30min和检测过程中不得为汽车加油 | 检测前45min，未给汽车加油 | 符合要求 |
| 检测前30min，储油罐油气空间压力不超过125Pa | 检测前30min，储油罐油气空间压力为500Pa | 符合要求 |
| 关闭处理装置，所有加油枪都正确挂在加油机上 | 关闭关闭处理装置，所有加油枪均正确挂在加油机上 | 符合要求 |
| 连通油罐最大合计油气空间不超过95000L | 检测期间连通油罐合计油气空间为25000L | 符合要求 |

7.2监测结果

7.2.1 废气监测结果

1）加油站环保设施现场检查结果

| 序号 | 加油站污染源 | 环保设施 | 现场检查主要内容 | 标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸油 | 浸没式卸油方式 | 卸油管出油口距罐底高度 | ≤200mm | 符合 |
|  |  | 油气回收接口 | 截流阀、密封式快速接头和帽盖 | DN 100 | 符合 |
| 1 | 卸油 | 地下油气管线 | 管线坡度 | ≥1% | 符合 |
|  |  |  | 直径 | ≥DN 50 | 符合 |
| 2 | 储油 | 电子式液位计 | 是否具有测漏功能 | 宜选择测漏功能 | 具有测漏功能 |
| 3 | 加油 | 真空辅助方式密闭收集 | 加油时真空泵是否运转 | --- | 是 |
|  |  | 油气回收管线 | 管线坡度 | ≥1% | 符合 |
|  |  |  | 直径 | ≥DN 50 | 符合 |
|  |  | 在线监测系统 | 查看在线监测记录、预警和警告范围 | --- | 符合 |
|  |  | 油气排放处理装置 | 排气筒高度 | ≥4m | 符合 |

2）无组织排放废气监测结果

| 检测项目及日期 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |  |  |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） 2018.09.19 | 上风向1# | 0.46 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.69 | DB13/2322-2016 ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.53 |  |  |  |
|  | 下风向3# | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 0.60 |  |  |  |
|  | 下风向4# | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.60 |  |  |  |
| 非甲烷总烃（mg/m3） 2018.09.20 | 上风向1# | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.72 |  | 达标 |
|  | 下风向2# | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |  |  |  |
|  | 下风向3# | 0.55 | 0.54 | 0.68 | 0.55 |  |  |  |
|  | 下风向4# | 0.72 | 0.70 | 0.60 | 0.58 |  |  |  |

7.2.2油气回收检测结果

| 检 测 类 别 | 油气回收系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 测 日 期 | 2018.03.19 | 检测设备型号/ 编号 | 油气回收多参数检测仪IW-HJZH-Ⅱ/JXHSB001 |
| 汽油加油机数量 | 4台 | 汽油加油枪数量 | 10支 |
| 储 油 罐 容 量 | 90000L | 系 统 配 置 | 连通罐集中式油气回收系统 |

| 密闭性 | 油罐编号 | 1 | 2 | 3 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油标号 | 92# | 95# | 98# | —— |
|  | 油罐容积（L） | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |
|  | 汽油容积（L） | 20337 | 19896 | 18463 | 58696 |
|  | 油气容积（L） | 9663 | 10104 | 11537 | 31304 |
|  | 初始压力（Pa） | 501 |  |  |  |
|  | 1min之后的压力（Pa） | 494 |  |  |  |
|  | 2min之后的压力（Pa） | 487 |  |  |  |
|  | 3min之后的压力（Pa） | 482 |  |  |  |
|  | 4min之后的压力（Pa） | 478 |  |  |  |
|  | 5min之后的压力（Pa） | 476 |  |  |  |
|  | GB2095-2007最小剩余压力限值（Pa） | 469 |  |  |  |
|  | 是否合格 | 合格 |  |  |  |

| 液 阻 | 加油机编号 | 汽油标号 | 液阻压力（Pa） |  |  | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通气量18.0L/min时 最大压力≤40 | 通气量28.0L/min时最大压力≤90 | 通气量38.0L/min时最大压力≤155 |  |
|  | 1# | 92#/95#/98# | 19 | 34 | 50 | 达标 |
|  | 2# | 92#/95#/98# | 16 | 29 | 40 | 达标 |
|  | 3# | 92# | 20 | 33 | 51 | 达标 |
|  | 4# | 92# | 14 | 26 | 37 | 达标 |

| 检测前泄漏检查 |  |  | 检查后泄漏检查 |  |  | GB20952-2007气液比限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始/最终压力（Pa）：1245/1244 |  |  | 初始/最终压力（Pa）：1245/1244 |  |  | 1.0≤气液比≤2.0 |  |
| 气 液 比 | 加油枪编号 | 加油枪品牌和型号 | 加油体积（L） | 加油时间(S) | 回收油气体积（L） | 气液比 | 是否达标 |
|  | 1-1 | OPW | 16.05 | —— | 18.14 | 1.13 | 达标 |
|  |  |  | 15.84 | —— | 17.90 | 1.13 | 达标 |
|  | 1-2 | OPW | 16.03 | —— | 18.43 | 1.15 | 达标 |
|  |  |  | 15.21 | —— | 17.04 | 1.12 | 达标 |
|  | 1-3 | OPW | 16.07 | —— | 16.71 | 1.04 | 达标 |
|  |  |  | 16.04 | —— | 16.68 | 1.04 | 达标 |
|  | 1-4 | OPW | 15.64 | —— | 16.11 | 1.03 | 达标 |
|  |  |  | 15.47 | —— | 15.93 | 1.03 | 达标 |
|  | 2-5 | OPW | 15.68 | —— | 18.03 | 1.15 | 达标 |
|  |  |  | 15.29 | —— | 17.28 | 1.13 | 达标 |
|  | 2-6 | OPW | 15.16 | —— | 17.28 | 1.14 | 达标 |
|  |  |  | 16.00 | —— | 17.92 | 1.12 | 达标 |
|  | 2-7 | OPW | 15.41 | —— | 16.33 | 1.06 | 达标 |
|  |  |  | 15.61 | —— | 16.39 | 1.05 | 达标 |
|  | 2-8 | OPW | 16.03 | —— | 16.51 | 1.03 | 达标 |
|  |  |  | 15.69 | —— | 16.32 | 1.04 | 达标 |
|  | 3-9 | OPW | 16.09 | —— | 16.57 | 1.03 | 达标 |
|  |  |  | 15.27 | —— | 16.03 | 1.05 | 达标 |
|  | 4-11 | OPW | 15.99 | —— | 16.95 | 1.06 | 达标 |
|  |  |  | 15.60 | —— | 16.07 | 1.03 | 达标 |

7.2.3厂界噪声

| 时间 点位 | 2018.09.19 |  | 2018.09.20 |  | 执行标准及标准值GB12348-2008 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 北厂界▲1# | 58.4 | 48.4 | 58.6 | 48.2 | ≤60 | ≤50 | 达标 |
| 西厂界▲2# | 61.5 | 52.3 | 61.3 | 52.6 | ≤70 | ≤55 | 达标 |
| 南厂界▲3# | 58.2 | 47.8 | 58.3 | 47.9 | ≤60 | ≤50 | 达标 |
| 东厂界▲4# | 57.9 | 47.5 | 57.7 | 47.6 | ≤60 | ≤50 | 达标 |

7.2.4污染物排放总量核算

该项目验收监测期间，生产负荷为80%，主要污染物排放总量满足项目批复总量指标要求。

| 项目 | 批复总量指标 | 实测排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |
| NOX | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |
| COD | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |
| 氨氮 | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |

7.3监测结果分析

7.3.1无组织废气监测结果分析

厂界无组织非甲烷总烃最大浓度为0.72mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。

7.3.2油气回收监测结果分析

经监测，加油设施密闭性、加油机液阻及加油枪气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表1、表2等相关要求。

7.3.3噪声监测结果分析

噪声主要来源于为机动车辆、加油设备等，项目采用低噪设备，并对产噪设备采取基础减振等措施。项目站区西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值；其他厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

7.3.4废水监测结果分析

项目无生产废水产生，废水主要来源于为职工生活盥洗废水，全部泼洒抑尘，无废水外排。

7.4总量控制要求

该项目污染物排放满足环评批复的各项总量控制指标。

8环境管理检查

8.1环保管理机构

中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司设立环境管理部门，由公司的主要领导直接负责，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按环保设计要求进行施工，落实工程环评阶段及批复文件提出的环境保护措施，使工程施工对周围环境的影响降至最低。

8.3运行期环境管理

该公司环境管理，由公司的主要领导直接负责，负责加油、卸油的防漏工作，负责油气回收系统的正常运行，定期进行巡检防溢系统等环保设施的运行情况。固体废物由专人负责收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。

8.4社会环境影响情况调查

本项目距离最近的环境敏感点为西北侧85m的魏县鹤翔中医院，项目周围无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。项目施工期已经结束，土地平整，地面硬化，对生态环境影响较小。

项目建成运营后，无生产性废水产生，废水主要为生活盥洗水，泼洒地面抑尘，对周边环境影响较小；建设单位采取地面硬化、储油罐采用双层储罐，并安装电子式液压计等系统；建设单位厂界噪声符合相关标准要求，区域声环境可维持现状；建设单位固废全部得到安全处置，不会对周边环境造成影响。

8.5环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9结论和建议

9.1验收主要结论

9.1.1废气

经监测，该项目无组织排放废气中非甲烷总烃的最大排放浓度为0.72mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。

9.1.2油气回收

本加油站密闭性、加油机液阻及加油枪气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表1、表2等相关要求。本次验收检测期间，加油时工况为80%，满足75%以上工况要求；油气回收监测期间连通油罐合计油气空间为31304L，符合要求。

9.1.3废水

本项目无生产性废水产生，废水主要为职工盥洗废水，全部泼洒抑尘，无外排；加油区（重点防渗区）采取水泥硬化，且附防火花涂层；油罐采取双层罐，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中防渗要求。

9.1.4厂界噪声

根据监测结果，该项目2018年9月19~20日监测期间，西厂界昼、夜间噪声最大值分别为61.5dB(A)、52.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值；其他厂界昼、夜间噪声最大值分别为58.6B(A)、48.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

9.1.5固废

本项目固体废物主要为职工生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。

9.1.6污染物总量控制结论

经监测，该项目验收监测期间，生产负荷为80%，污染物排放总量如下：

| 项目 | 批复总量指标 | 实测排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |
| NOX | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |
| COD | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |
| 氨氮 | 0t/a | 0t/a | 符合要求 |

9.1.7结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求，同意项目通过竣工环境保护验收。

9.2环保审批手续与“三同时”执行情况

中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司主要环境治理工程有储油、卸油、加油过程产生的非甲烷总烃经汽油油气回收系统处理后呈无组织形式排放；废水主要为生活盥洗废水，全部泼洒抑尘；固体废物主要为职工生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。

目前，该项目“三同时”已落实，三同时落实情况见表9-1 。

表9-1  建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 项目 |  |  | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 储油、卸油、加油过程 | 非甲烷总烃 | 汽油油气回收系统 | 已落实。经监测，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。 |
| 油气回收 | 液阻 |  | 连通罐集中式油气回收系统 | 经监测，密闭性、加油机液阻及加油枪气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表1、表2等相关要求 |
|  | 密闭性 |  |  |  |
|  | 气液比 |  |  |  |
| 废水 | 生活盥洗废水 |  | 全部泼洒抑尘无外排 | 已落实，无废水外排 |
| 噪声 | 机动车辆、 加油设备 |  | 低噪声设备、基础减振 | 已落实，经监测，西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值；其他厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 定期运至环卫部门统一处理 | 固体废物全部妥善处置 |
|  | 罐底残渣 |  | 由中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司定期抽走 |  |
| 其他 | 项目办公区（一般防渗）采取地面硬化，旱厕经三合土夯实后，构筑150-200mm厚的混凝土，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；加油区（重点防渗）地面采取三合土铺底，再在上层铺100~150mm的水泥进行硬化，水泥地面附防火花涂层，防止静电或摩擦产生火花 |  |  | 已落实。储油罐采用双层罐，加油区、地面水泥硬化并附防火花涂层 |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司                             填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司中国石化河北邯郸魏县第三加油站项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 |  | 魏县益民山南魏张公路东侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | 四十、社会事业与服务业124加油站、加气站 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √ 新 建 □ 改 扩 建 □ 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年销售汽油1095t，柴油365t |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | / |  | 环评单位 |  | 河北晶淼环境咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 魏县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 魏环审【2017】018号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | / |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北标科环境检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 143.2 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 8 |  | 所占比例（%） |  | 8.33 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 143.2 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 8 |  | 所占比例（%） |  | 8.33 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理 | 4 | 噪声治理 |  |  | 1 | 固废废物治理 | 1 |  | 绿化及生态 |  | / |  | 其它 | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | t/d |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/h |  | 年平均工作时间 |  | 8760h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 中国石化销售有限公司河北邯郸石油分公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 911306370759621757 |  | 验收时间 |  | 2018.7 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际 排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自 身消减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”消减量(8) | 全厂实际排放量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替 代削减量(11) |  | 排放增 减量(12) |
|  | 废水 | 废水量（万吨/年） |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | COD |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 总磷 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 总氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；水污染物排放浓度——毫克/升